密封报价单

项目名称： 浙江水利水电学院下沙校区多功能厅变频多联式中央空调工程

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：2021年  月   日

预算17万元

| 序号 | 设备名称 | 性能技术参数 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多联式空调室外机 | 制冷量112KW，制热量126KW，制冷功率31.52，制热功率30.84，噪音62db | 台 | 1 | 美的 | MDV-1120W/D2SN1，两台560组合 |  | 上出风型 |
| 2 | 风管式室内机 | 制冷量14KW，制热量16KW，功率355W，静压100pa，风量1800m³/h，噪音45db | 台 | 8 | 美的 | MDV-D140T2/N1-C |  |  |
| 3 | 单元分体式 四面出风嵌入机 | 制冷量7.2KW，制热量8.8KW，制冷功率2.3KW，制热功率2.7KW，风量1300m³/h，室内机噪音45db | 套 | 1 | 美的 | KFR-72QW/BP3DN8Y-D(2) |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

安装工程量及材料清单

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价(元） | 金 额(元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分歧器 | 厂家配套 | 付 | 7 |  |  |  |
| 2 | 冷媒配管(含保温) | ф9.53 | 米 | 94 |  |  |  |
| 3 |  | ф12.7 | 米 | 3 |  |  |  |
| 4 |  | ф15.88 | 米 | 100 |  |  |  |
| 5 |  | ф19.05 | 米 | 30 |  |  |  |
| 6 |  | ф22.2 | 米 | 8 |  |  |  |
| 7 |  | ф25.4 | 米 | 8 |  |  |  |
| 8 |  | ф28.6 | 米 | 16 |  |  |  |
| 9 |  | ф31.75 | 米 | 15 |  |  |  |
| 10 |  | ф38.1 | 米 | 36 |  |  |  |
| 11 | PVC-U水管(含保温) | ф32 | 米 | 70 |  |  |  |
| 12 |  | ф40 | 米 | 12 |  |  |  |
| 13 |  | ф50 | 米 | 32 |  |  |  |
| 14 | 内外机电源线 | 3×2.5mm2 | 米 | 186 |  |  |  |
| 15 | 屏蔽信号线 | 2×1mm2 | 米 | 232 |  |  |  |
| 16 | 线控盒 | 86×86mm | 个 | 8 |  |  |  |
| 17 | 线控线 | 2×1mm2 | 米 | 80 |  |  |  |
| 18 | 槽钢 | 10# | 米 | 10 |  |  |  |
| 19 | 出回风口面板 | ABS | 套 | 8 |  |  |  |
| 20 | 帆布 | 厚 | 米 | 16 |  |  |  |
| 21 | 复合风管 | 20mm | m2 | 250 |  |  |  |
| 22 | 外机支架 | 3P | 付 | 1 |  |  |  |
| 23 | 环保冷媒 | R410A | KG | 20 |  |  |  |
| 24 | 其他零碎材料小计 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 25 | 安装调试人工费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 26 | 搭拆脚手架及部分吊顶拆除修复费用 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 27 | 辅助材料合计 |  |  |  |  |  |  |

备注:

1.本项目为“交钥匙”项目，室内外机安装位置根据现场确定，安装费、辅助材料费、机组吊装费、运输费、调试及搭拆脚手架及部分吊顶拆除修复费用(此项工程量暂按5000元费用暂估)等费用由各投标单位根据上述工程量测算确定并列入报价。

2、铜管推荐品牌：上海飞轮、青岛宏泰、浙江海亮及同档次及以上产品。

3、冷凝水管推荐品牌：中财、波达、顺达及同档次及以上产品。

注：

1、本项目为“交钥匙”项目，室内外机安装位置根据现场确定，安装费、辅助材料费、机组吊装费、运输费、调试及搭拆脚手架及部分吊顶拆除修复费用(此项工程量暂按5000元费用暂估)等费用由各投标单位根据上述工程量测算确定并列入报价。室外机电源线敷设的费用不包含在本次投标报价中(空调电源线由采购人负责敷设至室外机,电源线的接线工作由中标人负责实施)。

2、空调室内、外机制冷量负偏离不得超过3%，正偏离不作要求；室内外机的型式、数量不允许改变。

3、空调系统采用R410A环保冷媒，内机采用线控器控制；所有室内机均需配备冷凝水提升水泵。

4、本次投标的变频多联机组产品必须全部采用全直流变频压缩机；所投产品中的单元式嵌入机与变频多联机为同一品牌。

5、要求安装供货工期为20天；质量保修期≥2年。

6、中标人需考虑投标总价3%的总包配合费，并计入投标总报价内。

7、投标单位必须是政府采购网上超市供货商。

8、投标单位所投商品品牌、型号需与询价单保持一致，否则按无效标处理。

9、请于2021年8月23日15:00前密封报价到浙江水利水电学院实验室设备处（采购中心）B1219，（杭州市下沙学林街583号） 联系人：王老师　电话：0571-86929225 13675828362　传真:0571-86929225

10、交货时间为2021年9月23日之前 。