# 南浔校区围墙

- 施工图设计说明

- 项目位于浙江省湖州市南浔区

- 本工程定位基点采用坐标系统为规划提供的图纸，本工程标高采用规划提供的标高。

- 施工图中所注尺寸均以毫米为单位，标高以米为单位，。

- 所有外装饰材料色彩需报小样，经甲方及设计单位认可后方可施工。大面积施工前，需完成小范围区域，其质量及施工工艺作为后续大面积施工验收标准。

- 施工安装必须严格遵守国家颁布的有关标准和各项施工验收规范的规定，并与建筑、结构、绿化、水电、暖通、动力等工种密切配合，注意预留孔洞、管线、预埋件等。放置错漏返工、影响质量美观。

- 施工单位要严格按图施工。须待施工放线定位全部完成，确认无误后方可进行施工，如有疑问及时与设计人员联系。

- 所有施工材料均由出厂合格证。钢筋、水泥、砂、石等主要材料进行试验，合格后方能用于施工。

- 为保证效果，所有装饰材料须由施工单位、监理单位及会同设计单位确认后才能用于施工。

- 除特别说明外，主钢结构材料采用Q235即（A3）钢材，钢材要求具有标准强度、伸缩率、屈服强度及硫、磷的合格保证书，以及碳含量的证明书，其性能符合《普通碳素结构钢技术条件》（GB700-88）

- 手工焊接选用E4315的手工电弧焊条型号，其技术应符合自动焊或半自动焊的焊丝和焊剂应与主体金属强度相应，焊丝采用H08MnA型，气保焊采用H08Mn2si。焊丝应符合《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》（GB8110-1995）的规定。

- 焊缝凡未注明长度的一律为周边满焊，且不得小于100；构件在制作时均按1：1放大样。焊缝质量检验等级:二级；焊接质量检验标准按《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）执行。

- 在制作中当材料长度短于构件尺寸时必须拼接，拼接接头的连接焊缝长度根据等强度条件按面积法计算。

- 钢材、连接材料、焊条、焊丝、焊剂及螺栓、涂料底漆、面漆均应附有质量证明书。

- 与混凝土固定的膨胀螺栓固定后灌浇沥青防腐。

- 所有外露金属构件均需作防锈漆打底，调合漆一底二度。所有外露木件均应作防腐防虫处理。

- 在墙面、地面、顶棚上固定各种设备、管线支架、建筑配件以及建筑装修的固定件,凡有条件均应采用钢制膨胀螺栓.

- 塑料胀管、射钉等安装构件以代替在混凝土或砖墙中预埋件等做法,固定构件按其允许荷载、规格等有关技术参数选用 .

- 地面垫层应铺设在均匀密实的基土上,耕土和淤泥必须挖除后用素土或灰土分层夯实.当地基土质较差时,可用碎石、卵石或碎砖等夯入土中,以加强基土.对软弱地基的利用或处理,可参照"工业与民用建筑地基基础设计规范"办理.

- 各类地面垫层厚度选定除应考虑地面荷载、压实填土地基变形模量EO外,对于有腐蚀性介质作用的地面或面层设计质量有较高要求、以及地面面积较大时,均宜采用100厚C15混凝土垫层.

- 各类地面的地基为素土夯实,其垫层下填土的压实系数（土的控制干容重与最大干容重的比值）不小于93%

- 所有砖构筑物均设墙身防潮,做法为20厚1:2水泥砂浆,掺5%防水粉.

- 埋置深度:基础应置于坚实土层之上,凡标高达不到设计要求时应抛垫碎石分层夯实;重要建筑基础应预先构筑.当无特别说明时,基础埋置深度应>700mm,并在地下水位之上冻土线之下 .

- 地形变化:当地形变化较大时,基础标高相应变化,长型建筑物如走廊、围墙、栏干、挡土墙等其条形基础应做成台阶型, 其长度及高度比控制在2/1之内 .

- 地基变化:当发现建筑物、水池、广场处于不同地基情况,如自然土壤和防空洞,地下车库之上时,应通知设计单位设计沉降缝,或加强上部整体刚度

- 基础材料:地面以下砌体所用材料应按图示要求施工并达到下表最低标准：

- 施工方应对整个设计范围内最终实施的地形、场地、路面及排水的最终效果负责.施工前应粗略核实相应的场地标高, 并将有疑问及相关矛盾之处提醒设计师注意,以便在施工前解决此类问题.

- 图中所标注的标高为土方沉降后的完成标高.

- 施工队应严格按图施工,若有改动,应征得设计方和甲方的共同认可,由设计方出具体设计修改通知或由施工方提出相应的现场变更意见书由设计方及甲方核对,认可后作出变更.

# 二、施工要求

- 根据图纸及现场踏勘确认位置，进行围墙施工，围墙总长度约1200米。大致施工区域详附件1

# 三、围墙施工图示意

1、详附件2

# 四、其他事项

## 1.以上所有项目垃圾清运及卫生处理；