学科楼及公共教学楼阶梯教室起台

一、施工工艺要求

根据图纸及业主指定位置，配合教室家具排位单位在学科组团四（2间）及西公共教学楼（8间）进行起台施工。具体面积尺寸等以现场核对为准。

- 2.地面用5*5镀锌角铁（厚度不小于5mm）进行基础起台,焊接处做防锈处理，注意做好与家具单位的配合工作，用18mm厚多层板封面，板材接缝处与固定螺丝处做原子灰修补处理，面层铺设地胶板饰面（厚度2mm），要求款式、颜色业主选择。

二、示意图

- 三、其他事项

- 1.以上所有项目含原地面交接处理、垃圾清运及卫生处理；