浙江水利水电学院第二实训楼安防系统

采购询价函

浙江水利水电学院对第二实训楼工程项目的安防系统采购进行询价，请符合要求的供应商前来报价。

一、项目概况

浙江水利水电学院第二实验实训楼项目建设规模总建筑面积 34000.0 平方米，其中地上实验实训用房 29985平方米，地下停车场（含人防工程）4015平方米，总用地面积19727.8平方米，建设地址位于杭州市钱塘区下沙高教园区浙江水利水电学院教学区东南角，本次采购为第二实训楼安防系统，包含门禁系统和零星监控系统及地下车库道闸系统三个子系统。

二、询价供应商资格要求

1、具有独立法人资格、独立承担民事责任的企业，三年内，在经营活动中没有违法记录；

2、有能力提供长期的售后服务；

3、法律、行政法规规定的其他条件。

4、浙江省政府采购网超供应商。

三、项目采购内容

本次采购为第二实训楼安防系统，包含门禁系统和零星监控系统及地下车库道闸系统三个子系统。

项目总预算：27万元。

1、门禁系统

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 数量 | 单位 | 品牌/型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑 | i5/8G/512G/集显 | 1 | 台 |  |
| 2 | 软件 |  | 1 | 套 | 海康 |
| 3 | 发卡器 | 读卡类型：Mifare卡（IC卡）、CPU卡(仅卡号、不支持加密功能)、身份证卡序列号识别；支持Mifare卡扇区加密功能，并具有开启/关闭防手机NFC识别; 通信方式：有线网络、WiFi； 存储容量：10万张卡、10万个密码和30万记录存储； 输入接口：门铃*1、防拆*1、开门按钮*1、门磁*1、报警输入*2； 输出接口：电锁输出*1、报警（门铃）输出*1； 工作电压：DC 12V； 工作电流：1A(max)（无负载状态）； 使用环境：室内使用，不防水； 设备尺寸：137*92*35mm； 设备重量：280g。 注：不含电源，需单独选配电源 | 1 | 套 | 海康DS-K1F100A-D8E |
| 4 | 门禁一体机 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 4.3英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例16:9，屏幕分辨率800*480； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码、二维码（通过摄像头识别）； 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持 6000 人脸库、10000 张卡、15 万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand*1(支持双向)、MicroUSB*1、电锁*1、门磁*1、开门按钮*1； 通信方式及网络协议：有线网络；网络SDK/萤石协议/ISAPI/Ehome4.0/ISUP5.0； 使用环境：室内环境，不防水； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压： DC 12V/2A（电源需另配）； 产品尺寸：118*118*20mm。 | 39 | 套 | 海康DS-K1T642M |
| 5 | 双门磁力锁 | 锁体主体颜色为：氧化银。 最大静态直线拉力：280kg ± 5%*2； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA； 锁体尺寸：长480*宽48.8*厚27.5(mm)； 吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； | 39 | 套 | 海康 DS-K4H250PDC |
| 6 | 交换机 | 24电口、4光口 | 4 | 台 | 锐捷RG-S2910-24GT4SFP-L |
| 7 | 模块（模块箱） | 光模块安装；单模1000M | 8 | 个 | 锐捷XG-LR-SM1310 |
| 8 | 开门按钮 | 标准结构：304不锈钢面板，304不锈钢按钮； 接点输出：NO/NC/COM接点； 外形尺寸：86*86*29mm； 产品重量：0.2kg。 | 39 | 套 | 海康DS-K7P01 |
| 9 | 信号线 | UTP-6 | 1920 | m |  |
| 10 | 磁力锁电源 | 12/5A | 39 | 台 |  |
| 11 | 读卡器电源 | 12V/10A | 16 | 台 |  |
| 12 | IC卡 |  | 200 | 台 |  |
| 13 | 辅材 | 跳线、水晶头、底盒、垃圾清运等 | 1 | 项 |  |

2、零星监控系统

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 数量 | 单位 | 品牌/型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控摄像设备 | 【400万像素黑光系列8寸混合补光网络高清高速智能球机】 1、摄像机具体两个图像传感器，靶面尺寸不小于1/1.8英寸，视频图像分辨率不小于2560×1440（以公安部检验报告为准） 2、设备运动结束静止时，其水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，能够检测角度改变并产生报警信息，报警信息可在OSD上叠加。（以公安部检验报告为准） 3、设备具备偏移自动校正功能。设备运动结束静止时，其水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，设备可进行偏移自动校正，校正后与原位置偏差角度应不大于0.05°（以公安部检验报告为准） 4、传感器类型: 1/1.8＂ progressive scan CMOS，双sensor架构 5、最低照度: 低照度：彩色：0.0004Lux @ (F1.6，AGC ON), 黑白：0.0001Lux @ (F1.6，AGC ON), 0Lux with IR, 6、宽动态: 支持 7、光学变倍: 35倍 8、焦距: 5.9-206.5mm 9、水平范围: 360° 10、垂直范围: -20°-90°(自动翻转) 11、水平速度: 水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度：280°/s 12、垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度：250°/s 13、主码流帧率分辨率: 50Hz: 25fps (2560 × 1440); 60Hz: 30fps (2560 × 1440) 14、视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG 15、网络存储: NAS (NFS, SMB/ CIFS) 16、网络接口: RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 17、SD卡扩展: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256G 18、报警输入: 7路报警输入 19、报警输出: 2路报警输出 20、音频输入: 1路音频输入 21、音频输出: 1路音频输出 22、具有RS485接口 23、红外照射距离: 250m 24、防补光过曝: 支持 25、供电方式: AC24V 26、电流及功耗: 62W max（其中加热5Wmax，红外灯15W max） 27、工作温湿度: -40℃-70℃；湿度小于95% 28、尺寸: Φ267×430mm 29、重量: 10.0Kg 30、防护: IP67 | 3 | 台 | 海康iDS-2DF8C435XHR-LA |
| 2 | 监控摄像设备 | 球机挑臂杆 | 3 | 台 | 海康DS-1602ZJ |
| 3 | 监控摄像设备 | 400万 1/1.8" AI轻智能全彩筒型网络摄像机 1、内置2个麦克风、1个扬声器。（公安部检验报告证明） 2、镜头支持电动变焦，并可对拍摄物体进行自动聚焦，光圈大小为F1.0。（公安部检验报告证明） 3、支持声音报警功能，报警声音类型不小于11种，报警音量和重复次数可设置。（公安部检验报告证明镜头支持电动变焦，并可对拍摄物体进行自动聚焦，光圈大小为F1.0。（公安部检验报告证明）具有低温低4、气压适应性，可在不高于-45℃和气压70kPa环境下正常工作。（公安部检验报告证明） 5、支持2种智能资源模式切换：Smart事件（智能声光警戒）、道路监控 6、道路监控：支持车型/车身颜色/车牌颜色识别，检测正向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别 7、Smart事件：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测 8、最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 9、宽动态: 超宽动态范围达120 dB，室内逆光环境下监控 10、焦距&视场角: （变焦）3.3~9 mm，@F1.0，水平视场角：92.3°~48°，垂直视场角：48.4°~27°，对角线视场角：112.2°~55° 11、白光距离: 最远可达30 m 12、最大图像尺寸: 2688 × 1520 13、视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 14、网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡（最大256GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 15、音频: 1路输入（Line in）（3.5 mm）；1路输出（3.5 mm）；2个内置麦克风（拾音范围最远5 m），1个内置扬声器（覆盖范围最大100 ㎡） 16、报警: 2路输入，2路输出（报警输出最大支持AC/DC24V 1A） 17、RS-485: 1个RS-485 18、复位: 支持 19、电源输出: DC12 V，100 mA，用于拾音器供电 20、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 21、存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 22、启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 23、供电方式: DC：12 V ± 20%; PoE：802.3at，Class 4 24、电流及功耗: DC：12 V，0.96 A，最大功耗：11.5 W; PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.32 A~0.23 A，最大功耗：13.5 W 25、电源接口类型: 三芯电源接口 26、产品尺寸: 203.4 × 107.7 × 107 mm 27、包装尺寸: 386 × 156 × 155 mm 28、设备重量: 1200 g 29、带包装重量: 1850 g 30、防护: IP66 | 7 | 台 | 海康DS-2CD7A45XWD-IZS |
| 4 | 监控摄像设备 | 1、具有200万像素 CMOS传感器。 2、内置GPU芯片。（公安部检验报告证明） 3、内置麦克风和喇叭。（公安部检验报告证明） 4、内置红外与白光补光灯。（公安部检验报告证明） 5、支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁。（公安部检验报告证明） 6、最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。（公安部检验报告证明） 7、红外补光距离不小于100米。（公安部检验报告证明） 需支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流640x480@25fps。（公安部检验报告证明） 8、在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。（公安部检验报告证明） 9、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。（公安部检验报告证明） 10、信噪比不小于62dB。（公安部检验报告证明） 11、支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。（公安部检验报告证明） 12、需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（公安部检验报告证明） 13、不低于IP67防尘防水等级。（公安部检验报告证明） 14、需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部检验报告证明） | 2 | 台 | 海康DS-2CD2T26FXWDA3-IS |
| 5 | 电源 | 变压器.整流器(开关电源)安装；~220/~12V-24V~300VA | 6 | 套 |  |
| 6 | 监控摄像设备 | 摄像机立杆，3m，含基础 | 5 | 套 | 定制 |
| 7 | 监控摄像设备 | 室外安防箱，不锈钢，含基础 | 4 | 套 | 定制 |
| 8 | 交换机 | 8口交换机 网络标准：IEEE 802.3 、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x 端口：8个10/100/1000Mbps RJ45 端口 指示灯：每端口具有1个Link/Ack指示灯，每设备具有1个Power指示灯 存储转发 支持16Gbps的背板带宽，支持8K的MAC地址表深度 工作温度：0℃～40℃ 存储温度：-40℃～70℃ 工作湿度：10%～90%RH，不凝露 存储湿度：5%～90%RH，不凝露 输入电源：9VDC/0.6A 外形尺寸（L×W×H）：158mm x 100mm x 25mm | 4 | 台 |  |
| 9 | 光缆 | 室外8芯单模光缆敷设；（铠装）配置形式及方式：配管内 | 950 | 米 |  |
| 10 | 电源线 | YJV3*1.5 | 950 | 米 |  |
| 11 | 双绞线缆 | 六类八芯四对双绞线 Cat6UTP-4P敷设；配置形式及方式：管内穿线，含水晶头制安 | 280 | 米 |  |
| 12 | 配线 | 多芯软导线 ZR-RVV-2x1.0敷设；配置形式及方式：管内穿线 | 280 | 米 |  |
| 13 | 配管 | 埋地敷设半硬质塑料管PE32 | 935 | m |  |
| 14 | 平台扩容 | 1、教育行业综合安防管理平台，包含校园应用、综合管控、视频监控、人脸管控、一卡通、车辆管控、报警检测、网络管理等五大业务包。 2、需要对接原有安防平台。 | 1 | 套 | 海康iSecure Center-Education |
| 15 | 弱电井 | 600*600*500mm（包含井盖）、水泥砖砌筑 | 9 | 个 |  |
| 16 | 其他 | 辅材类：水晶头、插线板、PVC管、光纤测试、光纤收发器室内配电箱、土方垃圾清运等及设备安装调试费、税费等 | 1 | 项 |  |
| 合计（人民币）： |  |  |  |  |  |

3、道闸系统

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 数量 | 单位 | 品牌/型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抓拍显示一体机 | 1、高度集成：快速道闸、智能抓拍机、补光灯、LED屏/LCD屏、防砸雷达、求助按钮、语音播报、语音对讲于一体； 2、快速通行：集成行星齿轮道闸，传动效率高，性能稳定，快速抬杆慢速落杆，实现快速通行； 3、高清晰：400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps； 4、低照度：1/1.8"逐行扫描CMOS，成像效果好，0.002Lux低照度监控效果，夜间看的更清； 5、显示屏：LCD版：21.5英寸LCD屏，可支持无牌车扫码进出、支持二维码显示、支持图片视频广告播放； 6、LED版：支持四行四字三色LED屏，显示内容可灵活配置； 7、补光灯：内置16颗高亮LED灯，智能补光技术，支持时控和光控； 8、镜头：4~15mm镜头，场景适应性更广； 9、车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车、军车等；2019式武警车牌等国标车牌； 10、车辆结构化：支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测； 11、黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 12、多种触发模式：支持视频触发、线圈触发、雷达触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.9%以上； 13、防跟车模式：支持视频防跟车、雷达/线圈防跟车两种模式，对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题； 14、防护等级：机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求； 15、易安装维护：一体化结构设计，布线简单，调试方便。一站式安装维护，缩短施工周期达1/3以上； 16、防跟车模式：支持视频防跟车、雷达/线圈防跟车两种模式，对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题。 摄像机 1、传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 2、最低照度：0.002lx（F=1.5，AGC ON，彩色模式）， 0.0002lx（F=1.5，AGC ON，黑白模式） 3、快门：1/30秒至1/100,000秒 4、镜头：4~15mm手动变焦镜头 5、镜头接口类型：C/CS 接口 6、自动光圈：DC驱动 7、ICR切换：支持 8、日夜转换模式：ICR红外滤片式 9、数字降噪：3D数字降噪 压缩标准 1、视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 2、视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 图像 1、图像格式：JPEG 2、最大图像尺寸：2688*1520 3、帧率：25fps(2688*1520) 4、图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 网络功能 1、存储功能：支持内置TF 2、支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片 3、通用功能：心跳,密码保护,NTP校时 抓拍功能 1、图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设 2、智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别 3、补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选； 接口 1、通讯接口：2 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口 ,1个 RS-485 接口，1个RS-232接口 2、音频输入：1路音频输入 3、音频输出：1路音频输出 4、补光灯：内置16颗LED补光灯 5、外部接口：3路触发输入；2路继电器输出，支持道闸开、关、停 6、内存卡插槽：1个TF卡插槽，可选配TF卡，最大支持容量64G 一般规范 1、工作温度和湿度：-20℃~70℃,湿度小于90%(无凝结) 2、电源供应：AC100V~240V 3、功耗：350W 4、防护等级：IP54 道闸参数 1、运行噪音：≤65dB 2、杆子类型：直杆 3、遥控距离：40米内 4、杆子长度：4米 5、道闸方向：右向 6、运行速度：1.5~2.5s 7、机箱材质：2mm冷轧钢板 8、寿命：500W次 显示屏参数 1、显示分辨率：分辨率1080P 2、显示亮度：最大1500cd/m² 3、屏幕类型：LCD 4、显示屏尺寸：21.5寸 | 2 | 台 | 海康DS-TMC407-EHL(LCD)(含雷达) |
| 2 | 自动挡车器 | 调速功能:采用直流电机控制，可以实现起、落杆时间调整，起、落杆速度默认三档（可调）； 变频功能:支持起、落杆加减速调整，实现快速起竿、慢速落杆，平稳运行； 按键或遥控控制功能:可通过控制盒面板按键进行手动控制或通过遥控器控制档杆的开、停、关； 防砸保护功能:可连接地感、红外、压力电波等设备进行车辆防砸保护； 到位自检功能:道闸上电后，会自动寻找开到位和关到位； 遥控器学习功能:有遥控器对码学习功能，一台道闸可支持学习48个遥控器； 到位信号输出:有开到位、关到位信号输出； 限位调整:可通过内部按键进行微调限位位置； 状态显示:可通过数码管显示当前运行状态，故障时显示故障代码，并可显示参数设置菜单； 事件日志功能:可以通过RS485串口获取操作事件日志； 红绿灯控制功能:放行时控制外接绿灯亮，禁止通行时控制外接红灯亮； 放行计数控制功能:设备具有放行计数功能，当收到的开闸指令计数，与过车计数不一致时，控制道闸处于放行状态，当计数相等且防砸线圈无车时，控制道闸落杆； 自动落杆功能:道闸同时满足开到位状态、无其他控制开信号、计时到设定时间、防砸线圈上无车条件时，道闸会自动落杆； 遥控器锁闸功能:通过遥控器可以使道闸处于常开状态，过车或者其他控制关信号，道闸不会落杆。只有通过遥控器解锁后，道闸可以通过其他控制方式落杆； 应急放行功能:断电后，可通过工具手动操作使道闸处于开闸状态；通过增加配件，支持断电自动抬杆； 开优先功能:道闸落杆过程中，收到开闸信号，会立即抬杆并运行到开到位状态;道闸开闸过程中，按关按键和停按键，不响应； 雷达检测:通过毫米波雷达可进行检测车辆和行人； 具有遇阻反弹功能：当闸杠下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸（即遇到阻力自动返回）； 过流保护:当电机电流达到设定阈值时，电机停止运行（可保护电机）； 遥控距离:空旷场地遥控距离≥30米； 运行噪声:整机运行平稳，无异响，噪音≤75dB(A)； 左右换向功能:杆子更换安装位置即可实现换向； 多种控制方式:支持遥控器、控制主机、车辆检测设备等对道闸的开关控制； 电源适应性:220VAC±15%； 绝缘电阻试验符合技术要求（常温：≥100MΩ，湿热：≥5MΩ），具体见检测报告； 高温试验：+70±2℃； 低温试验：-30±2℃； 外壳防护等级：IP54。 | 2 | 套 | 海康DS-TMG420-X(4米八角杆) |
| 3 | 出入口控制终端一体机 | 1、管理平台（软硬一体化）； 2、兼容已有的其他车闸系统； 3、支持12个月或以上道闸数据查询； 4、支持1个月或以上道闸照片查询； 5、支持实时查看各个车道的视频； 6、支持道闸控制（开/关/锁道闸），并可手动触发抓拍机抓拍可实现包月、临时车辆进出，军警车免费进出，遥控进出，可按照甲方要求定制功能需求。 | 1 | 台 | 海康DS-TPE310-C(2T) |
| 4 | 电源线 | RVV3*1.5 | 1 | 卷 |  |
| 5 | 网线 | CAT6,国标无氧铜 | 1 | 箱 |  |
| 6 | 管材 | 20、25 | 200 | 米 |  |
| 7 | 交换机 | 5口百兆 | 2 | 个 |  |
| 8 | 地感线圈 | 国标 | 200 | 米 |  |
| 9 | 辅材 | 水泥、黄沙、瓜子片、接插件等一切施工所需配套材料 | 1 | 批 |  |
| 合计（人民币）： |  |  |  |  |  |

四、工期要求

从签订合同之日起30天内完成。

- 结算方法

采用固定总价方式，包含所需一切费用及后续配合验收备案等各类费用，请供应商综合全面考虑。

- 付款方式

经校方相关部门验收合格后一次性支付。

七、报价时须提交的文件资料：

1、有效的营业执照副本（复印件加盖公章）；

2、密封的报价文件（包括报价函及设备清单）（加盖公章）；

八、询价方式

1、本次询价采用最高限价27万元，超过预算视为无效报价；

综合供应商提交的文件资料及报价情况，在符合采购需求的条件下最低价中标。

九、询价时间

报价截止时间为2022年6月10日10:00点。

递交报价书地点：杭州下沙高教园区2号大街508号浙江水利水电学院教学科研在综合楼B1219。收件人：韩老师 0571-86929225。

勘场及技术联系人：刘老师   0571-86929097-819，疫情期间进校，请提前一天来电预约。